## Laboratorní cvičení z TŘ - R1

# Analogový model řízeného objektu

- Řízená soustava je popsána přenosovou funkcí

Fp=b0a2p2+a1p+a0

Zvolte konkrétní parametry ai tak, aby odezva soustavy byla kmitavá.

- Určete diferenciální rovnici odpovídající danému systému.

- Diferenciální rovnici řešte na analogovém počítači metodou "snižování řádu derivace".

- Vytvořte analogový model řízené soustavy; nakreslete úplné analogové schéma.

- Analogový model realizujte na AP MEDA-T a na souřadnicovém zapisovači BAK-4T zaznamenejte přechodovou charakteristiku

- Průběh přechodové charakteristiky analogového modelu kontrolujte výpočtem přechodové funkce. Vypočtené hodnoty vyneste do grafu jeho přechodové charakteristiky.

- Proveďte zhodnocení získaných výsledků.

Poznámka:

u(t)=α⋅1t,  kde 1t=1SJ

Hodnotu volte s ohledem na statické zesílení systému, tj. poměr b0a0 a průběh derivací y' a y''.