## Laboratorní cvičení z TŘ – R5

# Optimální nastavení regulátoru PID

- Vypočtěte optimální nastavení regulátoru PID tak, aby SAŘ dle schématu

kde FR(p)=kP+kIp+kDp a FS(p)=kap2+bp+1 byl optimální ve smyslu integrálního kritéria ITAE. Řízená soustava FSp je soustava modelovaná na AP MEDA-T (laboratorní cvičení TŘ-R1).

- Regulátor PID realizujte podle schématu:

- Na souřadnicovém zapisovači BAK-4T zaznamenejte:

- odezvu soustavy (bez regulátoru),

- odezvu optimálně nastaveného regulátoru PID,

- odezvu SAŘ s optimálně nastaveným regulátorem PID.

Pro experimenty uvažujte w(t)=α ⋅ 1SJ, kde α∈0,2; 0,8, v závislosti na velikosti statického zesílení.

- Vyhodnoťte dobu regulace Tr a maximální přeregulování ϕm pro neřízenou a řízenou soustavu při požadované přesnosti δ=5%

- Proveďte zhodnocení získaných výsledků.

Poznámka:

Optimální polynom pro  n=3 : p3+1,75tp2+2,15t2p+t3