## Laboratorní cvičení z TŘ- R6

# Analýza chování nelineárního dynamického systému

- Nelineární dynamický systém popsaný nelineární diferenciální rovnicí

y''+ay'+b⋅y'3+y=0

vyjádřete ve fázové rovině x1, x2 dle vztahů:

xi=xi+1y=x1

- Nakreslete analogové schéma daného systému.

- Proveďte analýzu stability daného systému aplikací Ljapunovovy teorie stability. Ljapunovovu funkci volte ve tvaru:

Vx1, x2=x12+x22

- Teoretické závěry ověřte pro konkrétně zvolené hodnoty parametrů a, b na simulačním modelu realizovaném na:

- analogovém počítači AP MEDA-T,

- PC v simulačním prostředí SIMNON, případně Matlab - Simulink.

- Proveďte zhodnocení získaných výsledků.